G

GJGGJ

G

GJGGJ

UDC

# 中华人民共和国国家标准

P                                        GB/T 51301-20XX

# 建筑信息模型设计交付标准

Standard for design delivery of

building information modeling

(草案)

20XX - XX - XX 发布                  20XX - XX - XX 实施

联合发布

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

# 国家市场监督管理总局

# 中华人民共和国国家标准

# 建筑信息模型设计交付标准(草案)

Standard for design delivery of building information modeling

# GB/T 51301-20XX

# 主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年 XX月 XX日

说明：本稿供编制工作会讨论和深化分工作业使用。内容和格式中尚存在不完善、冲突和错误之处，请忽略格式部分。

# 中国xxxx出版社

20XX   北京

# 前  言

根据《住房城乡建设部关于印发〈2025年工程建设规范标准编制及相关工作计划〉的通知》（建标函〔2025〕18号）的要求，标准编制组在《建筑工程信息模型设计交付标准》GB/T 51301—2018的基础上，经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订形成了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.交付准备；5.交付物；6.交付协同。

本标准修订的主要技术内容是：

本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准起草单位：中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼，邮政编码：100044）

起草单位A

起草单位B

起草单位C

# 本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

目   次

1	总  则	1

2	术   语（待修订）	2

3	信息组织	1

3．1	一般规定	1

3．2	模型架构	2

3．3	模型分解和整合	3

3．4	身份标识信息	4

3．5	几何和属性信息	4

3．6	模型关系	6

3．7	命名规则	7

4	信息需求	11

4．1	一般规定	11

4．2	信息用例	11

4．3	信息交换需求	12

5	信息生产和交付	1

5．1	一般规定	1

5．2	模型单元	1

5．3	工程图纸和技术文档	2

5．4	交付过程	2

5．5	交付成果	3

6	信息应用	1

6．1	一般规定	1

7	通用数据环境	2

7．1	基本功能	2

7．2	数据管理	2

7．3	流程管理	3

7．4	项目组织管理	4

附录A	模型单元系统分类（待确认）	5

附录B	模型单元属性分类（待确认）	10

8	本标准用词说明	11

9	引用标准名录（待确认）	12

Contents（待修订）

1		General provisions1

2		Terms2

3		Basic requirements 3

3.1	Gereral requirements 3

3.2	Naming rules 3

3.3	Version managements 5

4		Delivery preparation 6

4.1	Gereral requirements 6

4.2	Model framework and level of model definition6

4.2	Model contents6

5		Deliverables 9

5.1	Gereral requirements 9

5.2	Building information model 9

5.3	Attributes template9

5.4	Construction drawings10

5.5	Project rquirement plan 10

5.6	BIM Execution Plan 10

5.7	Project data 10

5.8	Model quantity take-off 11

6		Delivery collaboration12

6.1	General requirements 12

6.2	Delivery collaboration for design stages 12

6.3	Delivery collaboration for applications 13

Appendix A	Model units system classification 15

Appendix B	Model units property classification 19

Appendix C	Delivery levels of typical model unites 20

Explanation of wording in this standard 32

Normative standards 33

Addition: Explanation of provisions 35

总		则

为规范建筑信息模型设计交付，提高建筑信息模型的应用水平，制定本标准。

本条文明确了制定本标准的目的。

本标准适用于建筑工程设计中应用建筑信息模型建立和交付设计信息，以及各参与方之间和参与方内部信息传递的过程。

本条文规定了本标准的适用范围。从国际标准和大多数国家（地区）的标准编制情况来看，应用建筑信息模型进行设计信息的交付是一个较为复杂并且持续的信息化过程，只有对信息建立过程加以约束，才能保障信息的完备性和交付的规范性，因此交付并不是独立行为，而包含交付准备、交付物、交付协同三个方面

建筑信息模型设计交付应包括设计阶段的交付和面向应用的交付。交付应包含信息需求，信息生产、信息交付和应用和交付协同等方面内容。

建筑工程设计应包括方案设计、初步设计、施工图设计、深化设计等阶段，施工图设计和深化设计阶段的信息模型宜用于形成竣工移交成果。建筑信息模型的交付准备、交付物和交付协同应满足各阶段设计深度的要求。

设计阶段的划分并没有统一的依据。在住房和城乡建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》中，将设计过程划分为方案设计、初步设计、施工图设计和专项设计四个阶段。其中专项设计也仅仅列出了幕墙设计、基坑与边坡工程设计、建筑智能化设计三种，考虑到当前工程实践的习惯，将专项设计拓展为深化设计，涵盖施工图设计阶段之后所有关于建筑本体的细化设计过程。另外设计信息与竣工移交关联性很大，也是为了兼顾设计信息在向运维阶段传递时的完整性。

面向应用的交付宜包括建筑全生命期内有关设计信息的各项应用，建筑信息模型的交付准备、交付物和交付协同应满足应用需求。

面向应用的交付场景非常多，如建筑的性能化分析、冲突检测、造价分析、建筑表现、施工组织等。各种应用所需的设计信息、交付深度、交付物形式、协同模式等均需要根据应用自身特点去分析和考量，从而所有的要求均体现为应用需求，面向应用的交付过程以此为基石。

信息安全（待补充）

建筑信息模型设计交付，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术   语（待修订）

【修订思路】参考国际标准，结合其他相关标准，增加或调整部分术语。

设计交付		design delivery

根据工程项目的应用需求，将设计信息传递给需求方的行为。

【设计交付既指建筑工程阶段性交付，也包含某一阶段内，参与方内部协同的过程中的交付行为。】

设计信息		design information

建筑工程设计工作所形成的描述建筑（物理实体）本体特征的信息集合。

【本条文参考了现行国家标准《民用建筑设计术语标准》GB／T50504-2009关于建筑物的定义。在该标准中，建筑物是指“用建筑材料构筑的空间和实体，供人们居住和进行各种活动的场所。”；广义的建筑设计是指“设计一个建筑物（群）要做的全部工作”。结合当前的工程实践，在信息化领域，设计信息可以理解为全生命周期内对建筑物（包括构筑物）自身全部特征的描述，而且是全局性信息。

从方案设计阶段到深化设计阶段，直至竣工移交之前，设计信息不仅仅是指设计方的工作内容，还包括由承包方、生产方所提供的深化和完善建筑物自身描述的信息。竣工移交之后，建筑物或构筑物进入长期的使用过程，此时使用者关注的也往往是建筑物自身的描述信息。在这些过程中，设计信息是各类应用的数字基础，在建筑信息模型（BIM）领域，用来承载设计信息的模型即体现为建筑物或构筑物的数字化内核，基于此，可进行节能分析、施工组织、工程审批、数字化存档、智慧建筑乃至智慧城市等等多方面的应用。】

设计阶段		design phases

工程项目竣工交付之前，根据基本建设程序而划分的重要设计交付过程分划。

【设计阶段是设计过程的分划，也是建筑物或构筑物本体设计信息逐步完善的过程中，工程参与方相互协同设计信息的重要里程碑。】

应用需求		application requirements

依据工程操作目标而确定的对于建筑信息模型的需求。

【应用需求是指建筑信息模型的应用目的，应在信息模型创建之前约定，并可根据项目进展修正。】

交付物			deliverable

基于建筑信息模型交付的成果。

协同			collaboration

基于建筑信息模型进行数据共享及相互操作的过程。

工程对象		engineering object

构成建筑工程的建筑物、系统、设施、设备、零件等物理实体的集合。

模型单元		model unit

建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表述。

【2.0.7-2.0.8：基于建筑信息模型的建筑描述方式与传统的图示表达差异很大。根据建筑信息模型（BIM）技术的特点，将建筑物或构筑物认知为功能空间和产品（部品）的组合，这种模式在国际上也是共识，体现在IFC架构当中。IFC即为Industry Foundation Classes,其相关的国际标准为ISO 16739。功能空间和产品（部品）在物理世界中体现为“工程对象”，映射在建筑信息模型数字化环境中体现为“模型单元”。同时，模型单元体现了模型的单元化架构组织，即由项目级、功能级、构件级和零件级单元嵌套组成，而不是各类模型散乱的堆砌。模型单元在实体和属性两个维度上体现描述能力，例如一扇窗户，窗户本身即为实体，其相应的几何尺寸、材质、价格等等均为属性。】

模型架构		model framework

组成建筑信息模型的各级模型单元之间组合和拆分等构成关系。

【在分解模型单元时，不同的工程应用需求会产生不同的分解方式，另外随着工程阶段的发展，对建筑的描述趋于丰富和详尽。模型单元也趋于细微，从而产生“最小模型单元”的概念。最小模型单元体现了建筑信息模型描述设计信息的细致程度】

最小模型单元	minimal model unit

根据建筑工程项目的应用需求而分解和交付的最低等级的模型单元。

模型精细度		level of model definition

建筑信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。

【模型精细度是全球通行的衡量建筑信息模型完备程度的指标。但如何定义模型精细度，当前并没有共识。Level of Development 简称LOD，概念起源于美国，由美国建筑师协会（AIA）等组织根据工程阶段特点划分为LOD100，200，300，400乃至500。然而由于版权关系，其他多数国家采用不同的说法。如英国标准BS1192采用了Level of Definition。本标准采用Level of Model Definition，日常使用时，亦可简称为LOD。】

几何表达精度	level of geometric detail

模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。

几何表达精度体现模型单元在视觉呈现上的描述能力。基于目前的软硬件技术，并结合工程实际需求，建筑信息模型无法也没有必要表达出构件或产品的全部几何变化真实细节。应根据应用需求，选择适当的几何表达精度等级。几何精度等级也可简称为Gx。

信息深度		level of information detail

模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

【信息是模型单元最重要的特征。信息随着工程阶段的推进而逐步丰富。应根据应用需求，选择适当的信息深度等级。信息深度等级也可简称为Nx】

数据项

电子文件	electronic file

数据模式	data schema

信息用例

信息组织

一般规定

工程对象信息应由信息模型承载，技术内容上应包括模型单元，也可包括工程图纸、技术文档、多媒体文件，其中模型单元是结构化信息，其余为非结构化信息。

在设计业务视角上，模型单元、工程图纸、技术说明文档和多媒体文件既可视为信息输入形式，也是信息交付形式。

点云扫描文件是一种特殊形式的模型单元。

信息模型的信息表述形式应分为几何信息、文字性信息和技术文档三种类型。其中，几何信息和文字性信息应按数据项进行组织，文档按电子文件进行组织。

本条与3.1.3～3.1.5考虑与ISO 7817-1对接。工程项目全生命周期中，三种信息不断发展变化，以适应不同阶段和不同应用的信息交换需求。

几何信息应用于表达工程对象的几何呈现，并应包括下列内容：

几何细节，XXX（解释）；

几何维度，XXX（解释）；

工程对象方位，XXX（解释）；

外观，XXX（解释）；

参数化几何驱动形式，XXX（解释）。

文字性信息应用于表达工程对象的XXX，并应包括下列内容：

身份标识信息，XXX（解释）；

特性信息，XXX（解释）；

属性信息，XXX（解释）；

关系信息，XXX（解释）；

技术文档应以电子文件形式补充工程对象信息，文档中局部内容可被提取并转换为几何信息和/或文字性信息。

应使用元数据对数据项和电子文件进行组织和管理。

元数据相关规定见本标准第X章的有关规定。

应按照应用需求，对工程对象及其信息进行分类和编码，并明确表示分类体系的来源及其编码。当无明确分类体系代号时，应采纳分类体系标准号及其年号作为来源标识。

当多套分类体系并存时，应采取措施避免重复或冲突，且应符合下列规定：

其中应有一套分类和编码符合《建筑信息模型分类和编码标准》的规定。

编码均应与对应的分类体系标识具有指向关系。（该条尚不够明确）

信息模型的数据存储应符合《建筑信息模型存储标准》的有关规定，也可同时使用特定软件的原生数据模式和格式。

模型单元、工程图纸和技术文档中，坐标系、高程基准，量纲和计量单位应符合项目统一规定。

信息模型架构

建筑信息模型应由模型单元组成，交付全过程应以模型单元作为基本操作对象。

【用来表达工程对象的模型及其承载的信息组成了一个有机整体，具有明显的单元化架构特征，因此模型单元是建筑信息模型的基本组成，也是基本处理对象。例如在施工图交付阶段，构件级模型单元大量出现，继而在深化设计以及采购、安装过程中，这些模型单元往往会迭代为明确的厂家产品。例如窗户，其作为构件级模型单元，从设计师的要求，到厂家生产，再到安装完毕的过程中，均可作为独立的处理对象。】

信息模型应由可嵌套的模型单元组成，并按照项目级、功能级、构件级、零件级进行层级化分解，必要时可按照4. 2. 2的规定进行细 分。

4. 2. 2 模型单元的分级

| 模型单元分级 | 模型单元用途 |
| --- | --- |
| 项目级模型单元 | 承载项目、子项目或局部建筑信息 |
| 功能级模型单元 | 承载完整功能的模块或空间信息 |
| 构件级模型单元 | 承载单一的构配件或产品信息 |
| 零件级模型单元 | 承载从属于构配件或产品的组成零件或安装零件信息 |

考虑到多种交付情况，因此模型单元划分为四个级别。项目级模型单元可描述项目整体和局部；功能级模型单元由多种构配件或产品组成，可描述诸如手术室、整体卫浴等具备完整功能的建筑模块或空间；构件级模型单元可描述墙体、梁、电梯、配电柜等单一的构配件或产品。多个相同构件级模型单元也可成组设置，但仍然属于构件级模型单元；零件级模型单元可描述钢筋、螺钉、电梯导轨、设备接口等不独立承担使用功能的零件或组件。模型单元会随着工程的发展逐渐趋于细微。模型单元可具有嵌套关系。低级别的模型单元可组合成高级别模型单元。

信息模型精细度应以整合信息模型中最小模型单元的层级确定，基本等级划分应符合3. 2. 14的规定。根据工程项目的应用需求，可在基本等级之间扩充模型精细度等级。

3. 2. 14   模型精细度基本等级划分

| 等级 | 英文名 | 代号 | 包含的最小模型单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0级模型精细度 | Level of Model Definition 1.0 | LOD1.0 | 项目级模型单元 |
| 2.0级模型精细度 | Level of Model Definition 2.0 | LOD2.0 | 功能级模型单元 |
| 3.0级模型精细度 | Level of Model Definition 3.0 | LOD3.0 | 构件级模型单元 |
| 4.0级模型精细度 | Level of Model Definition 4.0 | LOD4.0 | 零件级模型单元 |

尽管存在很大的争议，然而鉴于“模型精细度”（LOD）是比较普遍的观念，本标准采纳了这个说法，这样更有利于顺畅地理解建筑信息模型的发展程度。但为了规避版权风险，将LOD等级命名为LOD1.0、2.0、3.0和4.0。

模型分解和整合

模型分解和整合时，应根据模型单元的用途将其分为本体信息模型和业务信息模型两类方式。本体信息模型应反映工程项目的客观组成和功能特征，业务信息模型应以业务流程、职责划分为依据进行分解和整合，业务信息模型不应改变本体信息模型的客观性。

同一分解维度内，模型单元应涵盖该维度全部工程对象，且不应重复或交叠。

本体应以工程项目的功能或空间分解为依据，功能可包括系统（含子系统）、模块、产品、配件等，空间可包括区域、楼层、分区、房间等。

当功能分解和空间分解并用时，系统、子系统、模块或产品等功能模型单元应保持功能独立和完整。

例如，桥梁往往分为上部空间和下部空间，这对于结构构件的划分是合理的，但是对于机电系统，这样划分可能会导致部分子系统（例如供电系统）被切割。这种情况下最佳实践是机电系统不跟随空间划分，而依据功能组成独立划分。

再例如，机场建设项目可划分为飞行区和航站楼等。航站楼内部的机电系统相对独立性较强，这种情况下可先分解为区域，然后在区域内部进行功能分解。

信息生产过程中，各专业应基于专业职责分工建立业务信息模型，并通过专业协同整合为本体信息模型。专业模型变更时，应同步更新本体信息模型。

例如，一根柱子在建筑专业模型中包含饰面信息，在结构专业模型中包含结构信息，两者整合形成该柱子的完整本体信息模型。

信息应用时，应在本体信息模型基础上按业务分解体系提取或重新整合为业务信息模型。本体信息模型变更时，应在应用前更新业务信息模型。

例如，在本体信息模型中，钢筋信息分散存储于柱、梁、板、墙等多个构件中；而钢筋工程管理需要将这些钢筋信息按分部工程维度聚合，形成统一的钢筋业务信息模型，用于材料统计、进度管理和成本控制。

身份标识信息

模型单元的身份标识信息应能够在项目范围内唯一识别模型单元，应包括全局唯一标识符、分类编码、名称、代号。

模型单元的身份标识应具备下列特性：

持久性：在模型单元的全生命周期内保持不变；

可追溯性：可追溯信息来源和责任方。

全局唯一标识符应在模型单元的全生命周期内保持不变。

分类编码应符合《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269的规定，并应注明标准号和年号。

名称应采用《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269中与编码对应的中文名称。

代号应由项目进行统一规定，以形式化表述指代模型单元所对应的工程对象。

在信息交付时，模型单元的身份信息应连同其他信息一并交付，并作为信息识别、检索和关联的依据。

身份标识应作为元数据在通用数据环境进行统一管理。

几何和属性信息

模型单元的几何信息应符合下列规定：

应选取适宜的几何表达精度呈现模型单元几何信息；

在满足设计深度和应用需求的前提下，应选取较低等级的几何表达精度；

不同的模型单元可选取不同的几何表达精度。

【模型单元的视觉呈现水平，由几何表达精度衡量，其体现了模型单元与物理实体的真实逼近程度。例如一台设备，既可以表达为一个简单的几何形体，甚至一个符号，也可以表达的非常真实，描述出细微的形状变化。本标准规定的四个级别，与工程阶段顺序没有一一对应关系。而是由根据不同类型的项目应用需求，采纳不同等级的几何表达精度。例如方案设计阶段，需要对设计理念进行描述时，可能需要G4精度，来更加真实地演示设计效果。而在初步设计和施工图设计中，往往会采用G3精度。

在满足应用需求的前提下，采用较低的Gx，包括几何描述在内的更多描述，以信息或者属性的形式表达出来，避免过度建模情况的发生，也有利于控制BIM模型文件的大小，提高运算效率。

本标准作为国家标准，仅作出框架定义，更为详尽的关于几何表达精度的规定，应参照其他相应标准。】

几何表达精度的等级划分应符合表4.3.5的规定。

表 4.3.5   几何表达精度的等级划分

| 等级 | 英文名 | 代号 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级几何表达精度 | level 1 of geometric detail | G1 | 满足二维化或者符号化识别需求的几何表达精度 |
| 2级几何表达精度 | level 2 of geometric detail | G2 | 满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达精度 |
| 3级几何表达精度 | level 3 of geometric detail | G3 | 满足建造安装流程、采购等精细识别需求的几何表达精度 |
| 4级几何表达精度 | level 4 of geometric detail | G4 | 满足高精度渲染展示、产品管理、制造加工准备等高精度识别需求的几何表达精度 |

模型单元的属性信息应符合下列规定：

应选取适宜的信息深度体现模型单元属性信息；

属性应分组设置，属性分组宜符合本标准附录B的要求；

属性应包括中文字段名称、编码、数据类型、数据格式、计量单位、值域、约束条件；交付表达时，应至少包括中文字段名称、计量单位；

属性值应根据设计阶段的发展而逐步完善，并应符合下列规定：

#### 1）应符合唯一性原则，即属性值和属性应一一对应，在单个应用场景中属性值应唯一；

#### 2）应符合一致性原则，即同一类型的属性、格式和精度应一致。

【信息深度会随着工程阶段的发展而逐步深入。信息深度等级的划分，体现了工程参与方对信息丰富程度的一种基本共同观念。信息深度等级体现了BIM的核心能力。对于单个项目，随着工程的进展，所需的信息会越来越丰富。宜根据每一项应用需求，为所涉及的模型单元选取相应的信息深度（Nx）。信息深度与3.2.4条所规定的几何表达精度应配合使用，以便充分且必要地描述每一个模型单元。】

模型单元信息深度等级的划分应符合表4.3.7的规定。

表 4.3.7   信息深度等级的划分

| 等级 | 英文名 | 代号 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级信息深度 | level 1 of information detail | N1 | 宜包含模型单元的身份描述、项目信息、组织角色等信息 |
| 2级信息深度 | level 2 of information detail | N2 | 宜包含和补充N1等级信息，增加实体系统关系、组成及材质，性能或属性等信息 |
| 3级信息深度 | level 3 of information detail | N3 | 宜包含和补充N2等级信息，增加生产信息、安装信息 |
| 4级信息深度 | Level 4 of information detail | N4 | 宜包含和补充N3等级信息，增加资产信息和维护信息 |

模型单元属性值宜标记数据来源。属性数据来源分类宜符合表4.3.8的规定。

表 4.3.8 属性数据来源分类

| 数据来源 | 英文 | 简称 | 英文简称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主 | Owners | 业主 | OW |
| 规划 | Planers | 规划 | PL |
| 设计 | Designers | 设计 | DS |
| 勘察 | Investigation Surveyors | 勘察 | IV |
| 审批 | Commissionings | 审批 | CM |
| 生产 | Manufacturers | 生产 | MF |
| 总承包 | Gerneral Contractors | 总包 | GC |
| 分包 | Sub-contractors | 分包 | SC |
| 项目管理 | Project Managers | 项管 | PM |
| 资产管理 | Asset Managers | 资管 | AM |
| 软件 | Softwares | 软件 | SW |

模型关系

具有关联的模型单元应表明直接关联关系，并应符合下列规定：

属于建筑外围护系统、其他建筑构件系统的模型单元应符合下列规定：

#### 1）构件级模型单元宜表明直接的连接关系；

#### 2）零件级模型单元宜表明直接的从属关系。

属于给水排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统和动力系统的模型单元应符合下列规定：

#### 1）功能级模型单元和构件级模型单元宜表明直接的控制关系；

#### 2）无控制关系的构件级模型单元宜表明直接的连接关系；

#### 3）零件级模型单元宜表明直接的从属关系。

【本标准要求在属性中体现模型单元直接的系统关联关系。这样有利于理清建筑信息模型的系统脉络，也有利于模型单元组成一个有机体，有效建立数据链接，使整个建筑信息模型更加有逻辑，从而形成关系数据库，避免了模型堆砌。考虑到墙体、门窗、梁、柱等普通建筑构件之间不具有很强的控制关系，因此建筑外围护系统和其他建筑构件系统只需界定连接关系和从属关系。对于给水排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统和动力系统的模型单元，控制关系显得相对重要。在某些情况下，管线没有必要三维建模，但只要管线所衔接的设备的直接控制关系能够体现出来，就可以保障系统的完整性。另外，清晰的关联关系有助于系统图与模型建立良好的对应关系。】

命名规则

建筑信息模型及其交付物的命名应简明且易于辨识。

科学的对象以及参数命名，有利于模型正确使用，对于协同也非常重要。因此有必要对模型单元以及属性命名方式加以规定。考虑到各类工程实际情况复杂，因此本条文规定一般原则。

模型单元及其属性命名宜符合下列规定：

宜使用汉字、英文字符、数字、半角下划线“_”和半角连字符“-”的组合；

字段内部组合宜使用半角连字符“-”， 字段之间宜使用半角下划线“_”分隔；

各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。

对象和参数的命名应使用较少类型的符号，以避免混乱的命名符号。另外考虑到部分软件无法识别中英文命名的区别，因此要谨慎使用英语词汇，既要符合专业习惯，又不至于引起混乱。例如混凝土，其命名不宜表示为concrete, 但混凝土的标号，可表示为C20。

英国：项目简称-发起人-功能分解名称-空间分解名称-形式-专业-编号

中国（拟）：项目编号-项目简称-空间或功能分解名称-形式-（发起人）-专业-编号

出版目标：方案图、初步设计、施工图等

电子文件夹的名称宜由顺序码、项目简称、分区或系统、设计阶段、文件夹类型和描述依次组成，以半角下划线“_”隔开，字段内部的词组宜以半角连字符“-”隔开，并宜符合下列规定：

顺序码宜采用文件夹管理的编码，可自定义；

项目简称宜采用识别项目的简要称号，可采用英文或拼音，项目简称不宜空缺；

分区或系统应简述项目子项、局部或系统，应使用汉字、英文字符、数字的组合；

设计阶段应划分为方案设计、初步设计、施工图设计、深化设计等阶段；

文件夹类型宜符合表3.2.3的规定；

表 3.2.3   文件夹类型

| 文件夹类型 | 文件夹类型（英文） | 内含文件主要适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 工作中 | Work In Progress (可简写为WIP) | 仍在设计中的设计文件 |
| 共享 | Shared | 专业设计完成的文件，但仅限于工程参与方内部协同 |
| 出版 | Published | 已经设计完成的文件，用于工程参与方之间的协同 |
| 存档 | Archived | 设计阶段交付完成后的文件 |
| 外部参考 | Incoming | 来源于工程参与方外部的参考性文件 |
| 资源 | Resources | 应用在项目中的资源库中的文件 |

用于进一步说明文件夹特征的描述信息可自定义。

【科学的文件夹命名有利于项目协同。考虑到各类工程实际情况复杂，且各应用单位习惯不一，因此本条文规定一般原则。状态代码参照了英国有关BIM标准，“工作中数据”是指各专业分部尚未确定或未完成审核手续的设计文档或数据；“共享数据”是指各专业分部已经确定并完成审核手续的设计文档或数据，其他专业可作为设计依据；“出版数据”是指完成审核手续并对外交付的交付物。“存档

数据”是指用于存档的交付物。“外部参考数据“是指来自外部的设计条件数据；“资源库数据”是指各类内部资源，包括标准文档、模板库、构件库、定额库等等。】

电子文件的名称宜由项目编号、项目简称、模型单元简述、专业代码、描述依次组成，以半角下划线“_”隔开，字段内部的词组宜以半角连字符“-”隔开，并宜符合下列规定：

项目编号宜采用项目管理的数字编码，无项目编码时宜以“000”替代；

项目简称宜采用识别项目的简要称号，可采用英文或拼音，项目简称不宜空缺；

模型单元简述宜采用模型单元的主要特征简要描述；

专业代码宜符合表3.2.4的规定，当涉及多专业时可并列所涉及的专业；

表 3.2.4   领域代码（与分类标准协调）

| 领域（中文） | 领域（英文） | 领域代码 （中文） | 领域代码 （拼音） |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程 | Building Engineering | 房建 | FJ |
| 铁路工程 | Railway Engineering | 铁路 | TL |
| 公路工程 | Highway Engineering | 公路 | GL |
| 水利工程 | Water Resources Engineering | 水利 | SL |
| 市政工程 | Municipal Engineering | 市政 | SZ |
| 煤炭矿山工程 | Coal Mining Engineering | 煤矿 | MK |
| 水运工程 | Waterway Engineering | 水运 | SY |
| 海洋工程 | Marine Engineering | 海洋 | HY |
| 民航工程 | Civil Aviation Engineering | 民航 | MH |
| 商业与物资工程 | Commerce & Logistics Engineering | 商物 | SW |
| 农业工程 | Agricultural Engineering | 农业 | NY |
| 林业工程 | Forestry Engineering | 林业 | LY |
| 粮食工程 | Grain Engineering | 粮食 | LS |
| 石油天然气工程 | Oil & Gas Engineering | 油气 | YQ |
| 海洋石油工程 | Offshore Petroleum Engineering | 海油 | HP |
| 火电工程 | Thermal Power Engineering | 火电 | HD |
| 水电工程 | Hydropower Engineering | 水电 | SD |
| 核工业工程 | Nuclear Industry Engineering | 核工 | HI |
| 建材工程 | Building Materials Engineering | 建材 | JC |
| 冶金工程 | Metallurgical Engineering | 冶金 | YJ |
| 有色金属工程 | Nonferrous Metals Engineering | 有色 | YS |
| 石油化工工程 | Petrochemical Engineering | 石化 | SH |
| 化工工程 | Chemical Engineering | 化工 | HX |
| 医药工程 | Pharmaceutical Engineering | 医药 | YY |
| 机械工程 | Mechanical Engineering | 机械 | JX |
| 航天与航空工程 | Aerospace & Aviation Engineering | 航天 | HK |
| 兵器与船舶工程 | Defense & Shipbuilding Engineering | 兵船 | BC |
| 轻工工程 | Light Industry Engineering | 轻工 | QG |
| 纺织工程 | Textile Engineering | 纺织 | FZ |
| 电子与通信工程 | Electronics & Communications Engineering | 电子 | DZ |
| 广播电影电视工程 | Broadcasting Film & Television Engineering | 广电 | GD |

表 3.2.4   专业代码

| 专业（中文） | 专业（英文） | 专业代码 （中文） | 专业代码 （英文） |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划 | Planning | 规 | PL |
| 总图 | General | 总 | G |
| 建筑 | Architecture | 建 | A |
| 结构 | Structural | 结 | S |
| 给水排水 | Plumbing | 水 | P |
| 暖通 | Mechanical | 暖 | M |
| 电气 | Electrical | 电 | E |
| 智能化 | Telecommunications | 通 | T |
| 动力 | Energy Power | 动 | EP |
| 消防 | Fire Protection | 消 | F |
| 勘察 | Investigation | 勘 | V |
| 景观 | Landscape | 景 | L |
| 室内装饰 | Interior Design | 室内 | I |
| 绿色节能 | Green Building | 绿建 | GR |
| 环境工程 | Environmental Engineering | 环 | EE |
| 地理信息 | Geographic Information System | 地 | GIS |
| 市政 | Civil Engineering | 市政 | CE |
| 经济 | Economics | 经 | EC |
| 管理 | Management | 管 | MT |
| 采购 | Procurement | 采购 | PC |
| 招投标 | Bidding | 招投标 | BI |
| 产品 | Product | 产品 | PD |
| 建筑信息模型 | Building Information Modeling | 模型 | BIM |
| 其他专业 | Other Disciplines | 其他 | X |

用于进一步说明文件内容的描述信息可自定义。

【电子文件的命名可协助快速识别文件内容，对于社会广泛协同也有重要意义，因此有必要加以较为详细的统一规定。
考虑到多种情况，在文件名最后设立“描述”字段，可自行定义，用于补充说明其它情况。】

信息需求

一般规定

信息模型交付前应由建设方预先制定信息需求文件，作为信息生产、交付和应用的依据。

信息需求文件应综合体现建筑信息模型交付的目标和条件，并包括下列内容：

宜评估行政管理方、项目建设方、资产管理方以及项目各参建方的需求；

应分析并总结项目设计和施工过程中质量、进度和成本管理的需求，可分阶段实施；

宜考虑资产运营、维护和管理等方面对信息的需求。

信息需求应以文件中应定义信息用例和信息交换需求。

信息用例

信息交付应满足信息用例的要求，以支持工程项目设计和管理中的决策。

信息用例可分为过程性用例和阶段性用例两种类型，其中过程性用例应能够支撑论证设计的合理性和合规性，阶段性用例应能够支撑将设计信息移交至其他阶段使用。

多专业间设计协同应以信息用例的方式提出相关需求。

主要信息用例类别的代号和目标应符合表4．1．3的规定。

表 4．1．3   主要信息用例类别（需要再论证）

| 代号 | 应用类别 | 应用目标 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 性能化分析 | 各阶段有关建筑能耗、安全、使用性能的模拟 |
| R2 | 设计效果表现 | 表达设计思想的视觉效果 |
| R3 | 冲突检测 | 不同模型单元的空间冲突进行检测和消除 |
| R4 | 管线综合 | 对给水排水、暖通空调、电气、智能化和动力系统进行统一的空间排布，在满足系统安装要求的基础上优化空间布局 |
| R5 | 项目审批 | 项目基本建设程序中的各个审批环节 |
| R6 | 投资管理 | 项目基本建设程序中的投资管理 |
| R7 | 招投标 | 项目基本建设程序中的各类招标和投标环节 |
| R8 | 施工组织 | 项目建造过程中，关于施工作业的组织 |
| R9 | 质量管理 | 项目设计和建造过程中的质量管理 |
| R10 | 成本管理 | 项目设计和建造过程中的成本管理 |
| R11 | 进度管理 | 项目设计和建造过程中的进度管理 |
| R12 | 构配件生产 | 建筑本体构配件、部品和产品的加工和生产 |
| R13 | 产品采购 | 建筑本体构配件、设备、部品和产品的采购 |
| R14 | 建筑资产管理 | 建筑本体及其设备、部品和产品的资产管理 |
| R15 | 运营和维护 | 建筑本体构配件、设备、部品和产品的管理 |

【本条列出了当前业务实践中的常见应用需求，表中未列出的部分，可自行定义，在本表编号之后顺序扩充。】

信息用例应在信息生产前确定，每个信息用例应形成规范化描述，内容宜包含：

信息用例名称、类别、版本、发布者；

应用目标范围；

主要参与方与职责；

工作流程与协同方式；

信息交换节点上所需的信息；

交付成果与数据格式。

信息交换需求

信息模型交付前，应根据项目目标和信息用例制定信息交换需求，并作为交付依据。

信息需求应清晰、完整、可验证，并至少包含下列内容：

项目BIM应用范围、目标和基本原则；

信息模型架构、拆分和整合规划；

各参与方的信息生产和交付职责；

信息生产组织架构和交付程序；

信息用例清单，各用例所需的几何信息、文字性信息和文档的需求；

信息交付范围、关键节点和交付成果清单、交付载体和数据格式；

交付成果的元数据；

通用数据环境和各信息生产方的IT环境要求；

质量控制要求与验收标准；

信息生产和交付的风险防范和保障措施；

知识产权方面的约定。

建设方应根据信息交换需求对数据资源、项目管理数据进行收集、识别、复核和整理，并存储在通用数据环境中共享，并符合下列规定：

数据资源应包括设计阶段BIM模型、设计图纸和文档、现状资产数据、标准规范数据等，宜根据需求进行结构化处理；

项目管理数据应包括设计阶段项目组织结构、各参与方职责、项目设计组织设计和专项设计方案等。

信息生产和交付

一般规定

信息生产之前，应按照信息交换需求制定相应的信息生产计划，并依据该文档进行组织和实施。

应制定责任矩阵表，规定信息生产和交付中任务所涉及的各方责任。

信息生产应与项目设计业务同时进行，应确保所创建和维护的信息符合设计意图，满足预定义的信息交换需求。

信息生产应以建立和维护模型单元为主要方式，工程图纸、技术文档及多媒体资料可作为辅助方式，形成本体信息模型和业务信息模型。

本体信息模型和业务信息模型的信息组织应符合本标准第3章的规定。

信息生产过程中应捕获和维护数据项和电子文件的元数据。

信息交付应以模型单元作为主要交付成果，工程图纸和技术文档可作为辅助交付成果。

模型单元

模型单元建立时，应首先标记身份标识信息，身份标识信息应符合本标准3．4节的规定。

模型单元几何信息的生产并应符合下列规定：

应根据信息用例和设计阶段要求，为模型单元选取几何表达精度（Gx），在满足要求的前提下，宜选用较低的几何表达精度；

同一个信息模型中的不同模型单元可具有不同的几何表达精度。

预制构件或设备等模型单元，其几何信息宜在满足系统性能和空间协同要求的基础上，优先采用厂商提供的产品模型。

宜使用信息模板生产特性信息和属性信息，并应符合下列规定：

应根据信息用例和设计阶段要求，为模型单元选取适宜的信息深度（Nx），信息深度等级的划分应符合本标准表4.3.7的规定。

属性值的生产应遵循以下原则：

1）准确性：属性值应准确反映设计意图或产品性能，并经过校核；

2）一致性：同类模型单元的相同属性，其命名、数据类型和计量单位应保持一致；

模型单元的属性值应按本标准表4.3.8的规定标记其数据来源，并随项目进展动态更新。

信息生产过程中应根据信息需求和生产计划持续对生产成果进行验证。（SHARED）

工程图纸和技术文档

工程文档和技术文档的元数据中应包含关联的模型单元的身份标识信息。

工程图纸和技术文档可作为信息输入手段，也可作为信息交付成果。

工程图纸和技术文档作为输入手段时，应采取下列措施之一：

应抽取其中的几何信息和文字性信息，转换为模型单元的结构化信息；

可作为文档与对应的模型单元建立关联关系，作为补充信息。

工程图纸和技术文档满足下列规定时，可作为交付成果：

在生产过程中完成指定的过程性信息用例，并根据用例结果对模型单元进行了调整或优化；

工程图纸和技术文档中的信息全部来源于调整或优化后的模型单元。

作为模型单元外部引用文件时，应与对应的模型单元属性信息建立关联关系，作为补充信息。

工程图纸和技术文档中的信息与模型单元中的信息可重合，但不应冲突。

交付过程

信息交付方应按照信息交换需求对所需的模型单元的几何信息、文字性信息和文档收集和整理，信息不应缺失，宜避免信息冗余。

信息交付前应根据信息交换需求对生产成果进行下列检测：

真实性：信息应符合设计意图

完整性：数据内容应充分满足信息交换的需要

有效性：应核对数据内容与信息交换需求的适配性，如无特殊要求，应提供最新版本的信息模型。

安全性：应根据信息安全相关要求对信息进行安全审查。

检测合格的生产成果应交付到CDE中，状态转化成PUBLISHED，形成交付成果。

交付成果应至少包括下列内容：

整合信息模型，应采用IFC等公开数据格式，宜同时交付原生数据格式文件；

工程图，应从整合信息模型中转化而成；

外部引用的文档，应保持关联关系的持续稳定性。

交付成果的元数据，应采用xml文件，说明交付人、交付时间等。

信息模型说明文件，应采用PDF格式，说明信息模型的组成、建模规则。

交付成果的组成和表达方法应符合《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448的有关规定。

信息接收方应根据信息交换需求对交付成果进行复核。（需细化）

交付成果

建筑信息模型交付成果应从通用数据环境中提取和转换，根据需求提供相应形式和格式的交付成果。

结构化信息宜采用应用程序编程接口进行数据项交付，或使用电子文件进行交付；非结构化宜采用电子文件交付。

应用程序编程接口，即Application programming interface (API)。

信息模型主要交付成果及类别应符合表5．5．1的要求。

表5．5．1  交付成果文件的类别、形式和电子文件格式

| 交付成果类别 | 交付成果文件 | 形式 | 电子文件格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM管理文件 1 | 信息需求文件 | 技术文档 | PDF |
|  | 信息生产计划文件 | 技术文档 | PDF |
|  | 建筑信息模型专项标准 | 技术文档 | PDF |
|  | 其他BIM管理文件 | 技术文档 | PDF |
| 勘察设计阶段信息交付成果 2 | 勘察信息模型 | 本体信息模型 | ？ |
|  | 方案设计BIM模型 | 本体信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 初步设计BIM模型 | 本体信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 施工图设计BIM模型 | 本体信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 深化设计BIM模型 | 本体信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 施工图 | 工程图纸 | PDF和原生格式 |
|  | 设计信息用例模型 | 业务信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 设计信息用例报告 | 技术文档 | PDF |
|  | 模型验收报告（单） | 技术文档 | PDF |
|  | 模型工程量清单 | 技术文档 | PDF |
| 施工阶段信息交付成果 4 | 施工资源信息模型 | 本体信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 施工信息用例模型 | 业务信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 施工信息用例报告 | 技术文档 | PDF |
|  | 模型验收报告（单） | 技术文档 | PDF |
|  | 施工影像声音记录 | 技术文档 | PDF |
|  | 隐蔽工程激光扫描记录 | 业务信息模型 | IFC和原生格式 |
| 竣工移交信息交付成果 5 | 竣工移交模型 | 本体信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 竣工图 | 工程图纸 | PDF和原生格式 |
|  | 产品交付清单 | 技术文档 | PDF |
|  | 资产移交模型 | 本体信息模型 | IFC和原生格式 |
|  | 资产交付清单 | 技术文档 | PDF |

信息应用

一般规定

信息应用应根据预设的信息用例进行操作，如事先未确定信息用例，则应制定信息用例以指导信息生产。

信息应用前应根据信息用例在CDE中提取必要的数据形成应用数据集，数据集可包含几何信息、文字性信息和文档。文档中的信息应根据信息用例的要求进行提取或结构化为文字性信息。

应按照信息交换需求对应用数据集进行下列验证：

数据集的充分性应能够满足信息用例的要求；

数据集应符合设计数据和管理意图；

数据集的几何表达精度和属性信息深度满足信息用例的要求。

数据的量纲和计量单位。

数据载体电子文件格式应满足信息交换需求。

可将应用数据集加载到数据应用环境进行处理，但在应用环境中更新的数据不应覆盖CDE中的数据。

通用数据环境

基本功能

通用数据环境应由工程项目建设方提供，作为项目各参与方使用的单一数据源。

应能够存储结构化数据和非结构化数据，并能够建立和维持稳定的数据关系。

应能够接收、存储、管理和共享各参与方的交付成果，包括数据项和电子文件两种粒度层级。

项目范围内共享的信息模型、工程图纸、文档均应纳入通用数据环境管理，应由建设方制定统一的管理规则。

供各参与方共同使用的数据资源均应在通用数据环境中部署并共享，并应符合下列规定：

宜部署项目级数据字典，可在行业级数据字典或企业级数据字典基础上拓展；

应部署分类和编码库，当数据字典包含分类和编码时可省略；

应部署数据通用构件数据库和产品数据库；

应部署各类模板库；

应集中存储信息交换需求、信息生产计划相关的文档，和项目执行的数字化标准化文件；

宜集中存储应用程序通用配置文件。

通用数据环境应使用元数据对数据、流程、项目组织进行管理，并应具备数据备份和信息安全管理措施。

应支持从信息模型中抽取和转换数据，并通过应用程序编程接口与数据应用环境进行数据交换。

数据管理

应按照本标准第3章的规定对通用数据环境中的数据项和电子文件进行组织和管理。

数据管理应具备下列功能：

对数据项和电子文件赋予、更新或移除元数据；

根据元数据赋值对数据项和电子文件进行多重维度组织；

根据不同信息用例需求提取并推送对应的应用数据集。

数据项和电子文件的元数据应根据项目管理需求设定，并应符合下列规定。

应具备全局唯一标识符，作为数据库内或跨数据库交换时的唯一身份识别信息。

模型单元应具备分类和编码，并应符合本标准第X条的规定。

应标记模型单元的数据模式及其版本。

应标记电子文件格式，应与文件后缀名相同。

应标记电子文件的版本，应以大写字母“V”开头，后紧接数字版本号，分别为大版本、中版本和小版本，数字之间用“.”隔开。若为当前最新版本，应在数字版本号后紧接大写字母“N”。

数据项和电子文件应标记有效性状态，宜划分为工作中、共享、出版、存档四种，也可根据需要扩充。且应符合下列规定：

- 工作中的不应作为有效数据使用；

- 共享（SHARED）数据应作为临时信息交换，可被指定的参与方用于指定的用途；

- 出版（PUBLISHED）数据应作为正式交付物，可被指定的参与方使用；

- 存档（ARCHIVED）数据应应作为正式交付物，可被指定的参与方读取。

同一项目内电子文件的命名和版本标识应保持规则一致，且不应重复或冲突。当发生变更时，应按照规定流程发布。

在通用数据环境中应建立下列数据关系，并在数据项和电子文件的全生命周期中持续有效：

模型单元之间的关联关系；

模型单元和关联的图纸、文档之间的关系；

模型单元、电子文件和元数据之间的关系。

流程管理

通用数据环境的流程管理应涵盖数据项和电子文件的全生命周期，包括创建、审核、交付和接收、变更、存档、销毁等过程或行为。

流程管理的元数据应根据项目管理需求设定，并应符合下列规定。

应标记数据追溯信息，表明数据项和电子文件的全生命周期历程，包括创建者、审核者、批准者、创建日期或时间、修改日期或时间等；

应标记流程管理职责，表明任务处置责任，包括负责、执行、配合、监督、知晓等；

宜标记流程进度，表明当前节点处理进度状态，包括进行中、完成、过期、延期、取消等；

宜标记流程结果，表明当前节点处置完毕后的状态，包括通过、有条件通过、拒绝、退回等。

项目数据不应脱离通用数据环境的管理进行使用。当确有脱离需要时，应预先制定数据管理流程保障数据的有效性和安全性。

项目组织管理

通用数据环境的组织管理应支持各参与方根据职责对通用数据环境进行使用、防范BIM实施风险，保障信息安全。

通用数据环境宜提供应用程序编程接口与各参与方内部工作的数据环境进行对接。

    - 组织管理宜保障各参与方在通用数据环境具有不同层次的使用空间，并宜符合下列要求：

各参与方宜拥有相互独立的使用空间和可共享的空间；

在特定各参与方之间宜具备建立指定数据共享通道的功能。

当信息交换需求或信息生产计划进行调整时，能够对流程管理、数据管理进行相应调整。

模型单元系统分类（待确认）

- A.0.1 建筑外围护系统的分类应符合表A.0.1的规定。

# 表 A.0.1   建筑外围护系统的分类

| 一级系统 | 二级系统 |
| --- | --- |
| 建筑外围护系统 | 墙体 |
|  | 建筑柱 |
|  | 结构柱 |
|  | 幕墙 |
|  | 外门 |
|  | 外窗 |
|  | 屋面 |
|  | 装饰构件 |
|  | 设备安装孔洞 |

- A.0.2 其他建筑构件系统的分类应符合表A.0.2的规定。

# 表 A.0.2   其他建筑构件系统的分类

| 一级系统 | 二级系统 |
| --- | --- |
| 其他建筑构件系统 | 楼面 |
|  | 地面 |
|  | 地下外围护墙体 |
|  | 地下外围护柱 |
|  | 地基 |
|  | 基础 |
|  | 楼梯 |
|  | 内墙 |
|  | 柱 |
|  | 梁 |
|  | 内门 |
|  | 内窗 |
|  | 室内装饰装修 |
|  | 设备安装孔洞 |
|  | 各类设备基础 |
|  | 运输设备 |

- A.0.3 给水排水系统的分类应符合表A.0.3的规定。

# 表 A.0.3   给水排水系统的分类

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 |
| --- | --- | --- |
| 给水排水系统 | 给水系统 | 给水系统 |
|  |  | 热水系统 |
|  |  | 直饮水系统 |
|  | 排水系统 | 污水、废水系统 |
|  |  | 雨水系统 |
|  | 中水系统 | 中水处理系统 |
|  |  | 中水供水系统 |
|  | 循环水系统 | 冷却循环水系统 |
|  |  | 游泳池循环水系统 |
|  |  | 水景循环系统 |
|  | 消防系统 | 室外消火栓系统 |
|  |  | 室内消火栓系统 |
|  |  | 自动喷水灭火系统 |
|  |  | 雨淋自动喷水灭火系统 |
|  |  | 防火幕冷却防护水幕（开式）系统 |
|  |  | 窗玻璃冷却防护水幕（闭式）系统 |
|  |  | 大空间智能型主动喷水灭火系统 |
|  |  | 固定消防炮灭火系统 |
|  |  | 水喷雾灭火系统 |
|  |  | 细水雾灭火系统 |
|  |  | 气体灭火系统 |
|  |  | 泡沫灭火系统 |
|  |  | 消防器材 |

- A.0.4 暖通空调系统的分类应符合表A.0.4的规定。

# 表A.0.4   暖通空调系统的分类

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 |
| --- | --- | --- |
| 暖通空调系统 | 供暖系统 | 热源系统 |
|  |  | 散热器供暖系统 |
|  |  | 热水辐射供暖系统 |
|  |  | 电热供暖系统 |
|  |  | 户式燃气炉、 户式空气源热泵供暖系统 |
|  | 通风系统 | 机械排风系统 |
|  |  | 机械送风系统 |
|  |  | 事故通风系统 |
|  |  | 防排烟系统 |
|  |  | 排油烟系统 |
|  | 空气调节系统 | 冷热源系统 |
|  |  | 全空气调节系统 |
|  |  | 蒸发冷却空调系统 |
|  |  | 多联式空调系统 |
|  |  | 直接膨胀式空调系统 |
|  |  | 风机盘管加新风系统 |
|  |  | 温湿度独立控制系统 |
|  | 除尘与有害气体净化系统 | 除尘系统 |
|  |  | 气体净化系统 |
|  |  | 抑尘及真空清扫系统 |

- A.0.5 电气系统的分类应符合表A.0.5的规定。

# 表 A.0.5   电气系统分类

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 |
| --- | --- | --- |
| 电气系统 | 供配电系统 | 电源 |
|  |  | 高压供配电系统 |
|  |  | 低压供配电系统 |
|  |  | 10(6)kV电力继电保护 |
|  |  | 电气测量 |
|  |  | 自备应急电源系统 |
|  |  | 配变电所机房要求 |
|  | 照明系统 | 电气照明系统 |
|  |  | 电气照明配电系统 |
|  |  | 电气照明控制系统 |
|  |  | 消防应急照明和疏散指示系统 |
|  | 防雷与接地系统 | 防雷与接地系统 |
|  |  | 特殊场所接地安全防护 |

- A.0.6 智能化系统的分类应符合表A.0.6的规定。

# 表 A.0.6   智能化系统分类

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 |
| --- | --- | --- |
| 智能化系统 | 信息化应用系统 | 工作业务应用系统 |
|  |  | 物业运营管理系统 |
|  |  | 公共服务管理系统 |
|  |  | 公众信息服务系统 |
|  |  | 智能卡应用系统 |
|  |  | 信息网络安全管理系统 |
|  | 智能化集成系统 | 智能化信息共享平台（集成）系统 |
|  |  | 信息共享平台（集成）应用系统 |
|  | 信息设施系统 | 通信接入系统 |
|  |  | 电话交换系统 |
|  |  | 信息网络系统 |
|  |  | 综合布线系统 |
|  |  | 室内移动通信覆盖系统 |
|  |  | 卫星通信系统 |
|  |  | 有线电视及卫星电视接收系统 |
|  |  | 广播系统 |
|  |  | 会议系统 |
|  |  | 信息导引及发布系统 |
|  |  | 时钟系统 |
|  | 建筑设备管理系统 | 建筑设备监控系统 |
|  |  | 建筑能效监控系统 |
|  |  | 电力监控系统 |
|  |  | 智能照明控制系统 |
|  |  | 电梯管理系统 |
|  | 火灾自动报警控制系统 | 火灾报警控制系统 |
|  |  | 消防专用电话系统 |
|  |  | 消防应急广播系统 |
|  |  | 消防电源监控系统 |
|  |  | 电气火灾自动报警系统 |
|  |  | 防火门监控系统 |
|  | 公共安全系统 | 安全防范综合管理系统 |
|  |  | 入侵报警系统 |
|  |  | 视频安防监控系统 |
|  |  | 出入口控制系统 |
|  |  | 电子巡查管理系统 |
|  |  | 访客对讲系统 |
|  |  | 停车库（场）管理系统 |
|  |  | 应急联动系统 |
|  |  | 候诊呼叫信号系统 |
|  |  | 护理呼应信号系统 |
|  | 机房工程 | 信息中心设备机房 |
|  |  | 数字程控交换机系统设备机房 |
|  |  | 通信系统总配线设备机房 |
|  |  | 消防监控中心机房 |
|  |  | 安防监控中心机房 |
|  |  | 智能化系统设备总控室 |
|  |  | 通信接入系统设备机房 |
|  |  | 有线电视前端设备机房 |
|  |  | 应急指挥中心机房 |
|  |  | 弱电间(电信间) |

- A.0.7 动力系统的分类应符合表A.0.7的规定。

# 表A.0.7   动力系统分类

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 |
| --- | --- | --- |
| 动力系统 | 热力系统 | 热水系统 |
|  |  | 蒸汽系统 |
|  |  | 凝结水系统 |
|  |  | 废汽系统 |
|  |  | 水处理系统（锅炉房） |
|  |  | 烟风系统（锅炉房） |
|  |  | 排污系统（锅炉房） |
|  | 燃气系统 | 天然气系统 |
|  |  | 人工煤气系统 |
|  |  | 液化石油气系统 |
|  | 油系统 | 燃料油系统（柴油、重油等） |
|  |  | 导热油系统 |
|  |  | 工业油系统 （液压油、齿轮油、润滑油等） |
|  | 燃煤系统 | - |
|  | 气体系统 | 压缩空气系统 |
|  |  | 氧气系统 |
|  |  | 氮气系统 |
|  |  | 二氧化碳系统 |
|  |  | 氢气系统 |
|  |  | 乙炔系统 |
|  |  | 氩气系统 |
|  |  | 其他气体系统（含混合气） |
|  | 真空系统 | - |

模型单元属性分类（待确认）

# 表 B 模型单元属性分类

| 信息 深度 | 属性 分类 | 分类 代号 | 属性组代号 | 常见属性组 | 宜包含的属性信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目信息 | PJ | PJ-100 | 项目标识 | 项目名称、编号、简称等 |
|  |  |  | PJ-200 | 建设说明 | 地点、阶段、自然条件、建设依据、坐标、采用的坐标体系、高程基准等 |
|  |  |  | PJ-300 | 建筑类别或等级 | 建筑类别、等级、消防等级、防护等级等 |
|  |  |  | PJ-400 | 设计说明 | 各类设计说明 |
|  |  |  | PJ-500 | 技术经济指标 | 各类项目指标 |
|  |  |  | PJ-600 | 建设单位信息 | 名称、地址、联系方式等。 |
|  |  |  | PJ-700 | 建设参与方信息 | 名称、地址、联系方式等 |
| N1 | 身份信息 | ID | ID-100 | 基本描述 | 名称、编号、类型、功能说明 |
|  |  |  | ID-200 | 编码信息 | 编码、编码执行标准等 |
| N1 | 定位信息 | LC | LC-100 | 项目内部定位 | 所属的地块、建筑、楼层空间名称及其编号、编码 |
|  |  |  | LC-200 | 坐标定位 | 可按照平面坐标系统或地理坐标系统或投影坐标系统分项描述 |
|  |  |  | LC-300 | 占位尺寸 | 长度、宽度、高、厚度、深度等 |
| N2 | 系统信息 | ST | ST-100 | 系统分类 | 系统分类名称 |
|  |  |  | ST-200 | 关联关系 | 关联模型单元的名称、编号、编码以及关联关系类型 |
| N3 | 技术信息 | TC | TC-100 | 构造尺寸 | 长度、宽度、高、厚度、深度等主要方向上特征 |
|  |  |  | TC-200 | 组件构成 | 主要组件名称、材质、尺寸等属性 |
|  |  |  | TC-300 | 设计参数 | 系统性能、产品设计性能 |
|  |  |  | TC-400 | 技术要求 | 材料要求、施工要求、安装要求等 |
| N3 | 生产信息 | MF | MF-100 | 产品通用基础数据 | 应符合行业标准《建筑产品信息系统基础数据规范》JGJ/T 236的规定 |
|  |  |  | MF-200 | 产品专用基础数据 | 应符合行业标准《建筑产品信息系统基础数据规范》JGJ/T 236的规定 |
| N4 | 资产信息 | AM | AM-100 | 资产登记 | - |
|  |  |  | AM-200 | 资产管理 | - |
| N4 | 维护信息 | FM | FM-100 | 巡检信息 | - |
|  |  |  | FM-200 | 维修信息 | - |
|  |  |  | FM-300 | 维护预测 | - |
|  |  |  | FM-400 | 备件备品 | - |

注：	1	表中未列出的属性组和属性可自定义进行补充；

2	属性应分项列举，属性代号应在属性组代号数字按照整数顺序依次扩展；

3	系统分类应符合本标准第3.2.2条的规定；

4	关联关系应符合本标准第3.2.3条和第3.2.4条的规定；

3	产品设计性能基础数据应符合现行行业标准《建筑产品信息系统基础数据规范》JGJ/T 236的规定。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下:

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按......执行”或“应符合......的规定”。

引用标准名录（待确认）

- 1	《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001

- 2	《建筑产品信息系统基础数据规范》JGJ/T 236